声音检测事件 AI 产品需求文档

（NAS 本地检测 · 自研摄像头裸流 / 第三方摄像头）

| 需求版本 | 创建日期 | 修改内容简述 | 编制 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026年7月29日 | 新建：NAS 侧声音检测（婴儿哭声 / 咳嗽声 / 玻璃破碎声）产品需求 | — | 覆盖自研摄像头裸流与第三方摄像头两类接入源；定义三类声音与场景；给出 1 / 2 / 3 米安静与背景音条件下的准召与误检指标 |
| V1.1 | 2026年7月30日 | 验收方式由默认 2 档改为按 1 / 2 / 3 三档灵敏度逐档验收；全文关键词加粗标注 | — | 增加分档验收规则 |
| V1.2 | 2026年7月30日 | 基于第三方摄像头实测数据重新定义婴儿哭声 / 咳嗽声的分档准召标准（自研与三方分列）；表 5-0 改为档位操作点定义（难负样本准确率） | — | 实测原始数据收录于附录 A；玻璃破碎声分档标准待实测补充 |
| V1.3 | 2026年7月31日 | 验收指标精确率改为误识率；验收结构拆分为"算法指标验收（绝对指标 + 真机实测允许误差）+ 业务场景验收（真实家庭环境挂测）" | — | 真实家庭环境挂测时长定为 24 小时；精确率（Precision）仅在附录 A 中作实测参考 |

# 一、需求说明

## 1.1 背景

NAS 作为家庭数据与安防中心，承担摄像头视频的本地接入与存储。本需求在 NAS 上运行声音检测 AI 引擎，对接入的摄像头音频流进行实时分析，实现本地化、免云端的异常声音告警，覆盖母婴看护（婴儿哭声）、健康关怀（咳嗽声）与入侵防护（玻璃破碎声）三类核心场景。

## 1.2 需求范围

- 自研摄像头：私有协议裸流（视频 + 原始音频）拉流至 NAS，在 NAS 上进行婴儿哭声、咳嗽声、玻璃破碎声三类检测。裸流音频为原始 / 轻处理 PCM，无 3A、无降噪，保留完整瞬态与高频细节，是检测效果的最优链路。

- 第三方摄像头：通过 RTSP / ONVIF 标准协议拉流至 NAS，在 NAS 上进行婴儿哭声、咳嗽声两类检测。由于第三方摄像头在设备端已做 3A（AEC 回声消除、AGC 自动增益、ANS 噪声抑制）与降噪处理，咳嗽声等短时瞬态声可能被削弱或不明显，其指标单列（见第五章，依据附录 A 实测数据制定）。

- 玻璃破碎声在第三方摄像头上不作为承诺能力：其高频瞬态成分受端侧降噪与有损编码（AAC / G.711）损伤明显，仅尽力检测，不参与验收。

检测能力矩阵：

| 检测事件 | 自研摄像头（裸流 → NAS） | 第三方摄像头（RTSP → NAS） |
| --- | --- | --- |
| 婴儿哭声 | 支持（参与验收） | 支持（参与验收，指标单列） |
| 咳嗽声 | 支持（参与验收） | 支持（参与验收，指标放宽） |
| 玻璃破碎声 | 支持（参与验收） | 不承诺（尽力检测，不参与验收） |

## 1.3 通用要求

- 支持按摄像头通道独立开启 / 关闭各类声音检测，默认关闭。

- 灵敏度支持 1–3 档调节，默认 2 档。档位越高，算法判定阈值越低，召回率更高，但误报风险也更高；档位越低则相反。各档位阈值按表 5-0 档位操作点在各链路上分别标定。

- 声音检测算法按 1 / 2 / 3 三档灵敏度逐档进行测试验收，三档均须满足第五章对应档位的指标要求；验收分算法指标验收与业务场景验收（真实家庭环境挂测 24 小时）两层，两层均通过方可发布。

- 所有声音检测测试要求在摄像头麦克风正前方进行，麦克风后方不作为测试边界条件。

# 二、系统架构与输入输出

## 2.1 检测链路

- 自研链路：自研摄像头 →（私有协议裸流）→ NAS 拉流服务 → 音频解封装（原始 / 轻处理 PCM）→ 重采样 16kHz 单声道 → AI 声音检测引擎 → 事件上报 / App 推送 / 录像联动。

- 三方链路：第三方摄像头 →（RTSP / ONVIF，AAC / G.711）→ NAS 拉流服务 → 音频解码 → 重采样 16kHz 单声道 → AI 声音检测引擎（三方通道独立阈值 / 模型分支）→ 事件上报 / App 推送 / 录像联动。

## 2.2 输入规格

| 项目 | 自研摄像头 | 第三方摄像头 |
| --- | --- | --- |
| 拉流协议 | 私有协议裸流 | RTSP / ONVIF Profile S |
| 音频编码 | 原始 PCM 或轻处理 PCM | AAC-LC / G.711（有损压缩） |
| 采样率 | ≥16kHz | ≥8kHz（G.711 为 8kHz，AAC 常见 16k / 44.1kHz） |
| 端侧音频处理 | 无 3A、无降噪，保留原始瞬态与高频细节 | 已做 3A（AEC / AGC / ANS）与降噪，瞬态与高频可能被抑制 |
| 备注 | 双麦设备可结合双麦信息进行增强处理 | 不同品牌处理策略差异大，需覆盖主流品牌验证 |

## 2.3 输出规格

- 事件输出：事件类型（婴儿哭声 / 咳嗽声 / 玻璃破碎声）、事件起止时间戳、置信度、通道 ID、灵敏度档位。

- 事件联动：自动关联事件前 5 秒至后 10 秒的录像片段，并推送 App 消息（含事件类型、通道、时间与置信度）。

- 端到端时延：从声音满足召回策略到事件生成并上报 ≤3 秒。

## 2.4 第三方摄像头 3A / 降噪影响说明

- ANS 噪声抑制会将咳嗽等短促宽带瞬态误判为噪声并加以压制，导致能量减弱、频谱细节丢失，表现为"咳嗽声被削弱或不明显"。实测印证（附录 A）：咳嗽二档召回率最优链路 92.2%（TP-LINK）、最差链路仅 63.9%（水星，8kHz）。

- AGC 自动增益会拉平响度动态，弱化事件声"突发性"线索；AAC / G.711 有损编码进一步损失高频信息（G.711 有效带宽仅约 3.4kHz）。实测印证：8kHz 采样机型（水星、Tapo）咳嗽一档召回仅 32%–35%。

- 应对策略：① 训练数据经三方摄像头链路回采增广（覆盖主流品牌的 3A / 编码处理）；② 三方通道逐品牌标定档位阈值（见表 5-0 说明）；③ 针对 G.711 8kHz 音频单独适配特征频段；④ 指标按自研 / 三方分列制定（见第五章）。

# 三、声音与场景定义

## 3.1 婴儿哭声

### 3.1.1 声音定义

- 定义：0–18 个月婴儿因饥饿、困倦、不适、惊吓、疼痛等发出的哭叫声。核心覆盖 0–12 个月，优先级：0–6 月 > 6–12 月 > 12–18 月，男女婴全覆盖。

- 声学特征：基频约 250–600Hz，激烈哭闹时可上探 1kHz 以上；谐波结构丰富，具有明显"哭声—换气—哭声"周期节律；单段有效哭声时长 ≥2 秒。

- 哭声类型：短促哭叫、间歇性哭声、连续哭声、持续哭闹。

- 非目标声音（不应触发）：婴儿咿呀学语、短暂哼唧、笑声；3–5 岁儿童尖叫 / 喊叫；成人（女性）尖叫；猫叫（含发情）、小狗尖叫；玩具发声；家居环境中 300–600Hz 的尖锐高频噪声。

### 3.1.2 场景定义

- 典型场景：卧室 / 婴儿房看护，婴儿位于婴儿床或床面，距摄像头 1–3 米、麦克风正前方；覆盖白天与夜间。

- 背景条件：安静；空调 / 风扇；白噪声机；轻音乐；成人正常交谈；电视。

- 房间类型：小房间（≤10㎡）、大空间（≥20㎡），强混响与弱混响。

## 3.2 咳嗽声

### 3.2.1 声音定义

- 定义：人体咳嗽反射产生的爆发性气流声，具有"爆破音—气流摩擦—尾音"三段结构。覆盖全年龄段（婴幼儿 / 青少年 / 中年 / 老年），不区分性别。

- 声学特征：单次典型时长 300–800ms（最小检测时长 300ms）；宽频带瞬态，能量集中在约 300Hz–4kHz；干咳尾音短促清晰，湿咳带痰音、频谱更浑浊。

- 咳嗽类型：干咳、湿咳；单次咳嗽、连续咳嗽（间隔 <2 秒的 ≥2 次咳嗽合并为一个连续咳嗽事件）。

- 非目标声音（不应触发）：清嗓（含重度清嗓）、打喷嚏、打嗝（带爆发气流）、打哈欠（后半段气流声）、呕吐前干呕声、深度喘气（哮喘样）、擤鼻涕、笑声；吹风机 / 吸尘器启停、空调出风口突变、马桶冲水、水龙头突然打开、纸张撕碎、气球爆裂、食品包装撕开（薯片袋）等瞬态噪声。

### 3.2.2 场景定义

- 典型场景：卧室 / 客厅对老人、婴幼儿等敏感人群的健康看护；目标人员距摄像头 1–3 米、麦克风正前方；含夜间睡眠场景。

- 背景条件与房间类型：同 3.1.2。

- 三方摄像头补充：因端侧 3A / 降噪，轻咳与远距离咳嗽可能被削弱或不明显，其验收指标单列（见 5.2，依据附录 A 实测数据制定）。

## 3.3 玻璃破碎声

### 3.3.1 声音定义

- 定义：建筑玻璃（外窗、玻璃门、落地窗、阳台门）受撞击破碎的声音。一期需求限定为：同一房间内、声音直达无遮挡、与入侵风险相关的"外围带框窗 / 门玻璃"的真实破碎事件。

- 声学特征：两段式结构——先出现低频撞击 / 破裂主体（<500Hz 冲击成分），随后为高频碎片碎裂与散落声（约 2–8kHz 尖锐宽带瞬态，含碎片落地余响）；最小检测时长 200ms。

- 玻璃类型：普通平板玻璃、钢化玻璃（爆裂成颗粒的密集碎裂声）、夹层玻璃（闷响 + 碎裂声）。

- 非目标声音（不应触发）：酒杯、玻璃碗 / 盘、酒瓶、花瓶、玻璃烟灰缸等小件玻璃器皿摔碎；瓷器摔碎；金属碰撞；摔门、柜门猛关；施工敲击。

### 3.3.2 场景定义

- 典型场景：客厅 / 卧室 / 阳台等带外窗或玻璃门的房间，摄像头监控范围覆盖玻璃所在方向；破碎点距摄像头 1–3 米（更远距离仅作参考）；全天候（含夜间布防）。

- 背景条件与房间类型：同 3.1.2。

- 范围说明：仅自研摄像头（裸流）承诺该能力并参与验收；第三方摄像头因高频成分被降噪与有损编码损伤，不参与验收。

# 四、功能需求

## 4.1 自研摄像头（裸流 → NAS）

| 参数项 | 规格要求 |
| --- | --- |
| 接入方式 | 私有协议裸流拉流至 NAS，音频为原始 / 轻处理 PCM，采样率 ≥16kHz |
| 检测事件 | 婴儿哭声、咳嗽声、玻璃破碎声 |
| 最短检测时长 | 婴儿哭声 2 秒；咳嗽声 300ms；玻璃破碎声 200ms |
| 窗口位移步长 | 1 秒（2 秒音频理想情况下可产生 2 次检测结果） |
| 召回触发策略 | 婴儿哭声：6 秒内检测到 ≥2 次有效不重复片段（不要求连续）即召回，以降低误报； 咳嗽声：单次即检出，间隔 <2 秒的连续咳嗽合并为一个事件； 玻璃破碎声：单次即召回，极速上报 |
| 支持距离 | 1 米、2 米、3 米（更远距离仅作参考） |
| 背景场景 | 安静、空调、电视、说话、音乐等家庭常见背景噪声 |
| 房间类型 | 小房间（≤10㎡）、大空间（≥20㎡）、强混响、弱混响 |
| 灵敏度 | 1–3 档，默认 2 档；按三档逐档验收（分档标准见第五章） |

## 4.2 第三方摄像头（RTSP → NAS）

| 参数项 | 规格要求 |
| --- | --- |
| 接入方式 | RTSP / ONVIF 拉流，音频 AAC / G.711 解码 |
| 检测事件 | 婴儿哭声、咳嗽声（玻璃破碎声不承诺、不参与验收） |
| 端侧处理影响 | 摄像头端 3A（AEC / AGC / ANS）与降噪通常不可关闭，咳嗽声等短时瞬态声可能被削弱或不明显（实测见附录 A） |
| 算法要求 | 训练数据经三方摄像头链路回采增广；三方通道逐品牌标定档位阈值；针对 G.711 8kHz 音频单独适配特征频段 |
| 最短检测时长 / 步长 / 召回策略 | 同 4.1 中婴儿哭声与咳嗽声部分 |
| 支持距离 | 1 米、2 米、3 米 |
| 兼容性 | 至少覆盖 3 个及以上主流品牌型号验证（不同 3A / 降噪策略），型号清单由测试确定 |
| 灵敏度 | 1–3 档，默认 2 档；按三档逐档验收（分档标准见第五章） |

# 五、算法性能指标（1m / 2m / 3m，分档定义）

## 5.0 指标定义、档位操作点与验收结构

- 召回率（Recall） = 正确检出的正样本事件数 / 正样本事件总数。

- 误识率 = 相似负样本（事件级）中被误识别为目标事件的比例，等价于 1 − 难负样本准确率；60h 背景音误识 = 60 小时家庭环境噪音（数据集回放）中的误报次数；挂测误检 = 真实家庭环境挂测期间、无目标事件时段的误报次数。

- 本版起验收不再考核精确率（Precision）：其数值依赖测试集正负样本配比，跨测试不可比。参照业内声音检测验收口径，改用误识率 + 时间归一化误报（60h 背景音误识、挂测误检）考核误报；附录 A 中 Precision 仅作实测参考。

- 安静环境：测试房间本底噪声 ≤40dB(A)；背景音环境：在距设备 ≥2 米、与目标声源夹角 ≥45° 处播放电视 / 音乐 / 人声，设备处声压 55–65dB(A)。目标声源位于设备麦克风正前方 1 米 / 2 米 / 3 米处，高度与麦克风齐平（±0.3 米）。

- 灵敏度档位以"难负样本准确率操作点"定义（表 5-0）：先在难负样本集上把各档阈值标定到规定操作点，再在该操作点下考核召回率与误识率。各档位阈值须在自研链路与每个三方品牌链路上分别标定——附录 A 显示，一档使用跨品牌通用阈值时哭声召回仅 80.7%，逐链路标定后可达 96.7%。

- 验收分两层，两层均通过方可发布：A. 算法指标验收——数据集 / 标准回放口径的绝对指标（表 5-1、5-2、5-3），NAS + 摄像头真机实测允许误差见表 5-0b；B. 业务场景验收——真实家庭环境挂测 24 小时（表 5-4）。

- 附录 A 实测为近场（约 1 米）安静回放口径；2 / 3 米与背景音的标准在实测锚点上施加距离 / 噪声退化裕量（哭声 1–3 个百分点、咳嗽 2–5 个百分点）得出。

表 5-0 灵敏度档位操作点定义（依据附录 A 实测标定口径）

| 灵敏度档位 | 档位定位 | 难负样本准确率（操作点） | 误识率上限（安静 / 背景音） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 档（低灵敏度） | 误报最少、召回让步 | ≥99.9% | ≤0.1% / ≤0.5% |
| 2 档（默认档） | 召回与误报平衡 | ≥99.25% | ≤0.75% / ≤1.5% |
| 3 档（高灵敏度） | 召回优先 | ≥99.0% | ≤1.0% / ≤2.0% |

说明：操作点在 1 米安静条件下标定（实测口径：一档 99.91%、二档 99.26%–99.30%、三档 99.02%）；误识率上限适用于 1–3 米全部距离。

表 5-0b 算法绝对指标的真机实测允许误差

| 指标项 | 算法绝对指标出处 | 真机实测允许误差 |
| --- | --- | --- |
| 婴儿哭声事件召回率 | 表 5-1a / 5-1b | ±0.5% |
| 咳嗽声事件召回率 | 表 5-2a / 5-2b | ±1% |
| 玻璃破碎声事件召回率 | 表 5-3a | ±1% |
| 误识率（各档位） | 表 5-0 | ±0.5% |
| 60h 背景音误识次数 | 表 5-1c / 5-2c / 5-3b | +2 次 |

说明：算法绝对指标在数据集 / 标准回放口径考核；真机实测（NAS + 摄像头整链路复测）结果与算法绝对指标的偏差在上表允许范围内视为通过，超出即不通过。

## 5.1 婴儿哭声（算法指标验收）

正样本集：各月龄婴儿哭声数据占比 0–6 月 55%、6–12 月 40%、12–18 月 5%，男女均半；覆盖短促哭叫、间歇性哭声、连续哭声、持续哭闹。相似负样本：婴儿咿呀学语与哼唧、女性尖叫、3–5 岁儿童尖叫喊叫、猫叫（含发情）与小狗尖叫、家居 300–600Hz 尖锐高频噪声。

制定依据（附录 A）：经第三方链路实测，哭声三档召回 97.9%–99.5%、二档召回 96.3%–99.1%、一档逐链路标定后召回 96.7%（乐橙）。自研裸流为无损链路，其标准以最优三方链路为下限锚点并保留裕量。

表 5-1a 自研摄像头（裸流）婴儿哭声分档算法指标

| 档位 | 环境 | 召回率 （1 米） | 召回率 （2 米） | 召回率 （3 米） | 误识率上限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 档 | 安静 | ≥95% | ≥94% | ≥92% | ≤0.1% |
| 1 档 | 背景音 | ≥92% | ≥90% | ≥88% | ≤0.5% |
| 2 档 | 安静 | ≥98% | ≥97% | ≥96% | ≤0.75% |
| 2 档 | 背景音 | ≥95% | ≥93% | ≥91% | ≤1.5% |
| 3 档 | 安静 | ≥99% | ≥98% | ≥97% | ≤1.0% |
| 3 档 | 背景音 | ≥96% | ≥94% | ≥92% | ≤2.0% |

表 5-1b 第三方摄像头婴儿哭声分档算法指标（品牌均值要求）

| 档位 | 环境 | 召回率 （1 米） | 召回率 （2 米） | 召回率 （3 米） | 误识率上限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 档 | 安静 | ≥93% | ≥91% | ≥89% | ≤0.1% |
| 1 档 | 背景音 | ≥89% | ≥87% | ≥85% | ≤0.5% |
| 2 档 | 安静 | ≥96% | ≥94% | ≥92% | ≤0.75% |
| 2 档 | 背景音 | ≥92% | ≥90% | ≥88% | ≤1.5% |
| 3 档 | 安静 | ≥97% | ≥95% | ≥93% | ≤1.0% |
| 3 档 | 背景音 | ≥93% | ≥91% | ≥89% | ≤2.0% |

说明：三方指标为兼容品牌清单内的品牌均值要求（实测二档召回最低品牌为水星 96.32%）；一档必须逐品牌标定阈值后验收，禁止使用跨品牌通用阈值（通用阈值实测召回仅 80.7%）。误识率操作点对自研与三方链路一致（表 5-0）。

表 5-1c 婴儿哭声 60h 背景音误识次数分档标准（60 小时家庭环境噪音集）

| 档位 | 自研摄像头（1 米 / 3 米） | 第三方摄像头（1 米 / 3 米） |
| --- | --- | --- |
| 1 档 | ≤1 次 / ≤1 次（每 60h） | ≤1 次 / ≤2 次（每 60h） |
| 2 档 | ≤1 次 / ≤2 次（每 60h） | ≤2 次 / ≤3 次（每 60h） |
| 3 档 | ≤2 次 / ≤3 次（每 60h） | ≤3 次 / ≤4 次（每 60h） |

## 5.2 咳嗽声（算法指标验收）

正样本集：干咳、湿咳；单次咳嗽、连续咳嗽；覆盖不同年龄与性别。相似负样本 1：清嗓、打喷嚏、打嗝、打哈欠、干呕、深度喘气、擤鼻涕；相似负样本 2：吹风机 / 吸尘器启停、空调出风突变、马桶冲水、水龙头开启、撕纸、气球爆裂、撕食品包装。

制定依据（附录 A）：咳嗽对链路处理强敏感——二档召回最优链路 92.2%（TP-LINK）、最差链路 63.9%（水星 8kHz）；一档为最少误报操作点（难负样本准确率 ≥99.9%），与清嗓 / 喷嚏等难负样本可分性有限，召回天然受限（实测 32%–74%）。自研标准以最优链路 TP-LINK 实测（一档召回 74.5%、二档 92.2%、三档 94.0%）为下限锚点上浮制定；三方标准按品牌均值制定。

表 5-2a 自研摄像头（裸流）咳嗽声分档算法指标

| 档位 | 环境 | 召回率 （1 米） | 召回率 （2 米） | 召回率 （3 米） | 误识率上限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 档 | 安静 | ≥80% | ≥77% | ≥74% | ≤0.1% |
| 1 档 | 背景音 | ≥75% | ≥71% | ≥67% | ≤0.5% |
| 2 档 | 安静 | ≥93% | ≥91% | ≥89% | ≤0.75% |
| 2 档 | 背景音 | ≥89% | ≥87% | ≥84% | ≤1.5% |
| 3 档 | 安静 | ≥95% | ≥93% | ≥91% | ≤1.0% |
| 3 档 | 背景音 | ≥91% | ≥89% | ≥86% | ≤2.0% |

说明：一档定位为"极少误报"档，咳嗽召回目标（80%）显著低于二 / 三档是操作点的固有取舍，App 文案须提示"低灵敏度下轻咳可能漏报"；对召回敏感的看护场景建议默认引导 2 / 3 档。

表 5-2b 第三方摄像头咳嗽声分档算法指标（品牌均值要求）

| 档位 | 环境 | 召回率 （1 米） | 召回率 （2 米） | 召回率 （3 米） | 误识率上限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 档 | 安静 | ≥50% | ≥47% | ≥44% | ≤0.1% |
| 1 档 | 背景音 | ≥45% | ≥42% | ≥38% | ≤0.5% |
| 2 档 | 安静 | ≥75% | ≥72% | ≥68% | ≤0.75% |
| 2 档 | 背景音 | ≥70% | ≥66% | ≥62% | ≤1.5% |
| 3 档 | 安静 | ≥80% | ≥77% | ≥73% | ≤1.0% |
| 3 档 | 背景音 | ≥75% | ≥71% | ≥67% | ≤2.0% |

说明：三方咳嗽指标为品牌均值要求（实测二档品牌均值约 76.7%，一档约 51.5%，三档约 81.4%）。单品牌咳嗽二档召回 <60% 进入白名单评审；仅支持 8kHz（G.711）的机型，咳嗽一档不作召回承诺（实测仅 32%–35%），App 建议引导用户使用 2 / 3 档。

表 5-2c 咳嗽声 60h 背景音误识次数分档标准（60 小时家庭环境噪音集）

| 档位 | 自研摄像头（1 米 / 3 米） | 第三方摄像头（1 米 / 3 米） |
| --- | --- | --- |
| 1 档 | ≤1 次 / ≤1 次（每 60h） | ≤1 次 / ≤2 次（每 60h） |
| 2 档 | ≤1 次 / ≤2 次（每 60h） | ≤2 次 / ≤3 次（每 60h） |
| 3 档 | ≤2 次 / ≤3 次（每 60h） | ≤3 次 / ≤4 次（每 60h） |

## 5.3 玻璃破碎声（算法指标验收，仅自研摄像头）

正样本集：普通平板玻璃、钢化玻璃、夹层玻璃；外窗、玻璃门、落地窗、阳台门等带框建筑玻璃的真实破碎声。相似负样本 1：摔门、柜门猛关、金属碰撞、瓷器摔碎、施工敲击；相似负样本 2：玻璃杯、玻璃碗 / 盘、酒瓶、花瓶、玻璃烟灰缸等小件玻璃器皿摔碎（仅作参考维度，不参与验收决策）。

分档说明：玻璃破碎声暂无分档实测数据。当前以 2 档基准值（表 5-3a / 5-3b）验收；1 / 3 档按表 5-0 操作点控制误识，其分档召回标准待实测数据补充后在后续版本定义。

表 5-3a 玻璃破碎声分档算法指标（自研摄像头，裸流；2 档基准值）

| 环境 | 召回率 （1 米） | 召回率 （2 米） | 召回率 （3 米） | 召回率 （5 米，参考） | 误识率上限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安静 | ≥96% | ≥95% | ≥94% | ≥90% | ≤0.75% |
| 背景音 | ≥93% | ≥92% | ≥90% | — | ≤1.5% |

表 5-3b 玻璃破碎声 60h 背景音误识次数（自研摄像头，裸流；2 档基准值）

| 测试数据集 | 距离 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 60 小时家庭环境噪音集 | 1 米 | ≤1 次 / 60h |
| 60 小时家庭环境噪音集 | 3 米 | ≤2 次 / 60h |

## 5.4 业务场景验收（真实家庭环境挂测）

- 测试场景：真实家庭环境挂测，覆盖客厅、卧室、厨房、阳台四类点位；家庭成员正常生活作息，设备按默认 2 档灵敏度连续挂测 24 小时。

- 目标事件触发：挂测期间由测试人员按剧本在 1–3 米内触发目标事件（哭声 / 咳嗽使用标定音源回放或真人发声；玻璃破碎使用标准破碎音源现场回放），统计整体召回率；挂测误检统计无目标事件时段的误报次数。

- 相对指标：与选定竞品在同点位、同时段、同触发剧本下对比测试。

表 5-4 业务场景验收通过标准（真实家庭环境挂测 24h，默认 2 档）

| 检测事件 | 指标项 | 绝对指标（自研） | 绝对指标（三方，品牌均值） | 相对指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 婴儿哭声 | 整体召回率 | ≥90% | ≥85% | ≥竞品水平 |
| 婴儿哭声 | 误识率 | ≤5% | ≤5% | ≤竞品水平 |
| 婴儿哭声 | 挂测 24h 误检 | ≤1 次 | ≤2 次 | ≤竞品水平 |
| 咳嗽声 | 整体召回率 | ≥90% | ≥70% | ≥竞品水平 |
| 咳嗽声 | 误识率 | ≤5% | ≤5% | ≤竞品水平 |
| 咳嗽声 | 挂测 24h 误检 | ≤1 次 | ≤2 次 | ≤竞品水平 |
| 玻璃破碎声 | 整体召回率 | ≥90% | 不承诺 | ≥竞品水平 |
| 玻璃破碎声 | 挂测 24h 误检 | ≤1 次 | — | ≤竞品水平 |

说明：业务场景为非受控环境（距离、朝向、背景噪声不受控），整体召回率口径低于算法指标；挂测误识率 ≤5% 指挂测期间按剧本触发的相似负样本（如清嗓、儿童喊叫、器皿掉落）中被误识别的比例。60h 背景音误识（表 5-1c / 5-2c / 5-3b）为算法级长时测试，与 24h 挂测并行考核，不互相替代。

# 六、测试验收方法

## 6.1 算法指标测试（数据集 / 标准回放口径）

- 目标声源置于摄像头麦克风正前方 1 米 / 2 米 / 3 米，高度与麦克风齐平（±0.3 米）。

- 正样本优先使用真实录音标定回放：哭声、咳嗽在声源 1 米处回放声压 60–75dB(A)；玻璃破碎使用标准破碎音源或真实破碎试验。

- 背景音源距设备 ≥2 米、与目标声源夹角 ≥45°，设备处声压 55–65dB(A)。

- 样本量：每距离 × 每环境正样本 ≥200 条事件，相似负样本 ≥200 条；60 小时家庭环境噪音测试见《环境噪声采集需求》。

- 真机复测：算法指标达标后，在 NAS + 摄像头整链路上复测，偏差须在表 5-0b 允许误差内。

## 6.2 档位标定与第三方摄像头测试

- 先标定、后验收：每条链路（自研及每个三方品牌）先在难负样本集上把三档阈值标定到表 5-0 操作点，再按第五章分档标准逐档考核；禁止使用跨品牌通用阈值验收。

- 至少选取 3 个主流品牌型号（覆盖不同 3A / 降噪策略与采样率，含至少 1 款 8kHz 机型），逐品牌记录指标，按品牌均值验收。

- 单一品牌咳嗽二档召回 <60%、或任一指标低于品牌均值要求 5 个百分点以上时，进入白名单评审，决定是否纳入兼容列表。

## 6.3 验收基线

- 算法指标验收：按 1 / 2 / 3 三档灵敏度逐档验收——召回率按表 5-1a / 5-1b / 5-2a / 5-2b / 5-3a，误识率按表 5-0，60h 背景音误识按表 5-1c / 5-2c / 5-3b；任一档、任一距离、任一环境不达标即判定该项验收不通过。

- 业务场景验收：真实家庭环境挂测 24 小时，按表 5-4 通过标准执行（默认 2 档）。

- 自研通道与三方通道分别出具测试报告；报告须包含逐档（1 / 2 / 3 档）、逐距离（1 / 2 / 3 米）、逐环境（安静 / 背景音）的召回率、误识率、难负样本准确率、60h 背景音误识次数与挂测结果明细，并附各档标定阈值。

# 七、事件上报与推送策略

- 事件冷却：同类事件 60 秒内合并为一个事件上报，避免连续推送轰炸（冷却时长 App 可配置）。

- 多事件并发：同一 10 秒窗口内检出多类事件时全部上报，推送按 玻璃破碎声 > 婴儿哭声 > 咳嗽声 优先级排序展示。

- 事件联动：自动关联事件前 5 秒至后 10 秒的录像片段；推送内容包含事件类型、通道、时间与置信度。

- 隐私要求：全部音频分析在 NAS 本地完成，不上传云端；音频片段默认不单独留存，仅保留事件元数据与联动录像。

# 八、非功能需求

- 并发能力：NAS 支持同时对 ≥8 路（目标 16 路）通道音频进行实时检测，具体按硬件档位定义。

- 时延：从声音满足召回策略到事件生成 ≤3 秒。

- 资源占用：声音检测引擎不得影响录像存储主业务，CPU / 内存预算按平台另行定义。

- 稳定性：7×24 小时连续运行；检测服务异常自动恢复，恢复时间 ≤10 秒，恢复后自动重新拉流。

# 九、风险与开放问题

- 第三方摄像头 3A / 降噪策略不透明且品牌差异大（附录 A：咳嗽二档召回 63.9%–92.2%），三方指标为品牌均值要求，需随兼容品牌清单扩充滚动修正。

- G.711 8kHz 音频高频缺失明显：实测 8kHz 机型（水星、Tapo）咳嗽一档召回仅 32%–35%，故 8kHz 机型咳嗽一档不作召回承诺；玻璃破碎在三方链路不承诺的边界持续有效。

- 电视 / 音响中回放的哭声、咳嗽声属于真实声学信号，会正常触发检测，作为已知限制在 App 文案中提示用户。

- 自研分档标准由附录 A 第三方链路实测外推（自研裸流应不劣于最优三方链路，并保留裕量）；自研整机量产实测分布如与之偏差较大，由产品与算法评审后修订。玻璃破碎声分档召回标准待实测数据补充。

- 真实家庭环境挂测受住户作息与环境差异影响，24h 挂测结果存在样本波动；建议至少覆盖 2 户以上家庭 × 4 类点位，结果取合并统计。

# 附录 A：第三方摄像头实测数据（2026 年 7 月，近场安静回放口径）

以下为声音检测模型在 5 款第三方摄像头链路上的实测结果，是第五章分档标准的制定依据。各档阈值按"难负样本准确率操作点"（一档 ≈99.9%、二档 ≈99.25%、三档 ≈99.0%）标定。表中 Precision 仅作实测参考，验收口径见 5.0。

表 A-1 婴儿哭声实测数据（模型：CNN8-RNN）

| 摄像头 | 档位 | 档位阈值 | 难负样本准确率 | Recall | Precision（参考） | ACC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TP-LINK TL-IPC44AW | 一档 | 0.95 | 99.91% | 80.70% | 99.35% | 96.97% |
| TP-LINK TL-IPC44AW | 二档 | 0.805 | 99.30% | 98.60% | 96.23% | 99.20% |
| TP-LINK TL-IPC44AW | 三档 | 0.728 | 99.02% | 99.47% | 94.82% | 99.09% |
| 乐橙 TA4D-10M Pro | 一档 | 0.642 | 99.91% | 96.67% | 99.46% | 99.41% |
| 乐橙 TA4D-10M Pro | 二档 | 0.349 | 99.27% | 99.12% | 96.09% | 99.25% |
| 乐橙 TA4D-10M Pro | 三档 | 0.241 | 99.02% | 99.12% | 94.80% | 99.04% |
| 水星 MIPC552W（8kHz） | 一档 | — | 99.91% | 82.81% | 99.37% | 97.29% |
| 水星 MIPC552W（8kHz） | 二档 | 0.358 | 99.27% | 96.32% | 95.98% | 98.82% |
| 水星 MIPC552W（8kHz） | 三档 | 0.234 | 99.02% | 97.89% | 94.74% | 98.85% |
| 天地伟业 TD-H252A | 一档 | 0.95 | 99.91% | 80.70% | 99.35% | 96.97% |
| 天地伟业 TD-H252A | 二档 | 0.805 | 99.30% | 98.60% | 96.23% | 99.20% |
| 天地伟业 TD-H252A | 三档 | 0.728 | 99.02% | 99.47% | 94.82% | 99.09% |
| Tapo C220（8kHz） | 一档 | 0.95 | 99.91% | 80.70% | 99.35% | 96.97% |
| Tapo C220（8kHz） | 二档 | 0.805 | 99.30% | 98.60% | 96.23% | 99.20% |
| Tapo C220（8kHz） | 三档 | 0.728 | 99.02% | 99.47% | 94.82% | 99.09% |

表 A-2 咳嗽声实测数据（模型：TP-LINK / 水星 / Tapo 未单独标注，乐橙 / 天地伟业为 FSMN）

| 摄像头（模型） | 档位 | 档位阈值 | 难负样本准确率 | Recall | Precision（参考） | ACC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TP-LINK TL-IPC44AW | 一档 | 0.958 | 99.91% | 74.46% | 99.71% | 92.30% |
| TP-LINK TL-IPC44AW | 二档 | 0.816 | 99.26% | 92.23% | 98.16% | 97.16% |
| TP-LINK TL-IPC44AW | 三档 | 0.759 | 99.02% | 93.96% | 97.61% | 97.50% |
| 乐橙 TA4D-10M Pro（FSMN） | 一档 | 1 | 99.72% | 59.14% | 98.90% | 87.58% |
| 乐橙 TA4D-10M Pro（FSMN） | 二档 | 0.9999 | 99.11% | 78.49% | 97.41% | 92.94% |
| 乐橙 TA4D-10M Pro（FSMN） | 三档 | 0.9998 | 98.83% | 80.94% | 96.72% | 93.48% |
| 水星 MIPC552W（8kHz） | 一档 | 0.984 | 99.91% | 34.82% | 99.40% | 80.44% |
| 水星 MIPC552W（8kHz） | 二档 | 0.947 | 99.26% | 63.88% | 97.36% | 88.68% |
| 水星 MIPC552W（8kHz） | 三档 | 0.921 | 99.02% | 73.17% | 96.96% | 91.29% |
| 天地伟业 TD-H252A（FSMN） | 一档 | 1 | 99.75% | 56.55% | 98.97% | 86.83% |
| 天地伟业 TD-H252A（FSMN） | 二档 | 0.9999 | 99.20% | 76.76% | 97.62% | 92.49% |
| 天地伟业 TD-H252A（FSMN） | 三档 | 0.9998 | 98.90% | 78.35% | 96.81% | 92.75% |
| Tapo C220（8kHz） | 一档 | 0.971 | 99.91% | 32.45% | 99.34% | 79.73% |
| Tapo C220（8kHz） | 二档 | 0.849 | 99.26% | 72.09% | 97.66% | 91.14% |
| Tapo C220（8kHz） | 三档 | 0.764 | 99.02% | 80.50% | 97.22% | 93.48% |

## A.1 关键结论

- 哭声对链路鲁棒：各品牌二 / 三档召回 96.3%–99.5%，跨链路一致性好。

- 一档阈值必须逐链路标定：TP-LINK / 天地伟业 / Tapo 使用同一组通用阈值，一档哭声召回仅 80.7%；乐橙逐链路标定后一档召回 96.67%。

- 咳嗽对链路强敏感：二档召回从 92.2%（TP-LINK）到 63.9%（水星 8kHz），跨品牌差异近 30 个百分点，是三方指标按品牌均值制定、并设白名单机制的直接原因。

- 8kHz 采样显著劣化咳嗽检测：水星 / Tapo 一档召回仅 32%–35%，验证了 G.711 / 8kHz 高频缺失对短时瞬态事件的影响。

- 咳嗽一档是最少误报操作点：全部品牌一档难负样本准确率 ≥99.7%，但召回 32%–74%——"少误报"与"不漏报"在一档不可兼得，产品文案与默认档位设计须体现该取舍。